毕业设计开题报告

智慧图书馆座位智能管理系统

学 院： 信息工程学院

专业班级： 25级物联网工程技术

层 次： ☑本科 □ 专科

学生姓名： 代茂源

学生学号： 12607320271116

指导教师： 柯圣腾

企业导师：

完成时间： 2026年9月14日

重庆机电职业技术大学

毕业设计开题报告

| 学院 | 信息工程学院 | 专业 | 物联网工程技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 代茂源 | 学号 | 12607320271116 |
| 毕业设计题目 | 智慧图书馆座位智能管理系统设计与实现 |  |  |
| - 本课题国内外的研究现状分析 一、研究背景与现状 高校图书馆及自习室座位资源紧缺是普遍存在的问题。据调查,超过75%的高校图书馆存在"书本占座"现象,即学生用书本、背包等物品占据座位但本人并未实际使用,导致座位利用率低下。同时,"人在座未真正利用"和"暂离长时间不归"等情况也造成资源浪费。传统的图书馆座位管理主要依靠人工巡查,不仅成本高、效率低,而且难以实现精细化管理。 目前,国内部分高校已开始探索智能化座位管理系统。早期方案多采用RFID刷卡签到结合摄像头监控的方式,但存在隐私泄露风险且硬件成本较高。近年来,随着物联网技术的发展,基于传感器网络的座位检测方案逐渐兴起。国外研究主要集中在办公空间的智能化管理,如MIT媒体实验室提出的Occupancy Sensing系统,通过压力传感器和红外探测器融合判断座位占用状态。 二、研究目的与意义 本研究旨在设计一套低成本、自动化、可视化的图书馆座位智能管理系统。系统以STM32单片机为核心控制器,集成薄膜压力传感器、人体红外传感器和RFID刷卡模块,实现座位占用状态的精准检测与身份识别;通过ESP8266 Wi-Fi模块将数据上传至云端平台,支持多座位组网扩展;开发微信小程序和Web管理后台,实现在线预约、离座超时释放、学习时长统计等功能。 本研究的理论意义在于提出一种基于双重感应的防假占座判决算法,解决单一传感器易误判的问题;实践意义体现在:第一,提高高校图书馆座位资源利用率,预计可提升30%以上;第二,降低管理成本,减少人工巡查频次;第三,为学生提供公平透明的座位分配机制,改善学习体验;第四,系统架构具有良好的可扩展性,可为后续智慧校园建设提供技术参考。 |  |  |  |
| - 本人对课题任务书提出的任务要求及实现目标的可行性分析 一、主要研究内容 1. 硬件终端设计:以STM32F103C8T6为主控芯片,集成RP-C18.4柔性薄膜压力传感器(检测座位是否受力)、HC-SR501人体红外传感器(检测人体热释电信号)、RC522 RFID模块(身份识别),以及OLED显示屏和蜂鸣器用于本地交互。 2. 通信协议设计:采用MQTT协议实现设备与云端的双向通信,定义标准化的JSON数据格式,包括设备ID、座位状态、时间戳等字段,确保多节点扩展时的兼容性。 3. 云端服务平台:基于Spring Boot框架搭建后端服务,使用NEONET云端MQTT Broker实现消息转发,利用Redis键空间通知机制处理预约超时和离座超时自动释放,MySQL存储用户数据和历史记录。 4. 前端应用开发:微信小程序提供学生端功能(座位查看、在线预约、签到签退、学习统计);Vue 3 Web端提供管理员功能(座位配置、实时监控、热力图展示、黑名单管理)。 二、可行性分析 STM32、ESP8266等核心元器件技术成熟,社区资源丰富;MQTT协议轻量高效,适合物联网场景;Spring Boot和Vue 3均为当前主流开发框架。 经济可行性:单节点硬件成本约60元,远低于商业解决方案;采用Wi-Fi方案无需额外网关设备,降低部署成本。 |  |  |  |
| - 本课题的关键问题及解决问题的思路 一、关键技术问题 1. 防假占座准确判定问题 单纯压力传感器容易被书本、背包等物品伪造占用状态;单纯红外传感器在人体保持静止时可能因热释电信号减弱而误判为无人。这是本系统的核心技术难点。 解决思路:采用"压力>阈值和人体红外触发=确认有人"的双重感应逻辑。若仅有压力信号而连续3分钟无红外触发,则判定为"物品假占座",启动本地蜂鸣器报警并通过OLED屏幕提示。该时间窗口参数将通过实验测试优化,平衡误报率和漏报率。 2. 离线容错与数据一致性问题 Wi-Fi网络可能出现短暂中断,导致状态数据无法及时上报云端,可能造成座位状态不一致。 解决思路:STM32内部开辟环形缓冲区,在网络断开时将状态变更记录暂存于SRAM中;ESP8266启用自动重连机制;网络恢复后优先补发缓存数据,云端根据时间戳修正座位状态,确保最终一致性。 3. 多节点并发上报的性能问题 当图书馆座位数量扩展到数百个时,高峰期可能产生大量并发MQTT消息,对服务器造成压力。 解决思路:采用状态触发上报+定时心跳保活策略,仅在状态变更时立即发送,无变化时每60秒发送心跳包;云端使用EMQX Broker,单节点可支持10000+并发连接;Redis采用TTL延迟队列替代数据库轮询,提升超时处理效率。 |  |  |  |
| - 完成本课题所需的工作条件（如工具书、计算机、实验、调研等）及解决办法 一、已有工作条件 硬件条件:已具备STM32F103C8T6开发板、各类传感器模块(压力、红外、RFID)、ESP8266 Wi-Fi模块、OLED显示屏等核心元器件。 软件条件:已安装Keil MDK嵌入式开发环境、VS Code代码编辑器、Postman接口测试工具;云端服务器已部署Docker容器,可快速搭建EMQX、MySQL、Redis等服务。 技术储备:已完成STM32基础外设驱动学习,掌握ADC采集、SPI通信、I2C通信等底层技术;熟悉MQTT协议原理和JSON数据格式;具备Spring Boot后端开发和Vue 3前端开发基础。 二、需解决的问题及办法 1. 传感器融合算法调优:通过搭建实验环境,采集不同场景下的传感器数据,建立测试数据集,迭代优化判决阈值和时间窗口参数。 2. 高并发测试:使用JMeter模拟多设备并发上报,验证系统承载能力,必要时进行性能调优。 3. 小程序审核问题:提前了解微信小程序发布规范,确保功能设计符合要求,必要时调整为H5页面方案。 |  |  |  |
| 5、工作方案分析及进度计划 预计2周:需求分析与方案论证 完成文献检索,调研国内外智能座位管理系统现状;确定系统总体架构和技术选型;选定STM32及各外设模块型号;撰写并提交毕业设计开题报告。 预计3周:核心传感器驱动编写与硬件调试 在面包板上搭设硬件测试电路;优先完成STM32对压力传感器、HC-SR501红外及RC522 RFID的驱动代码调试;验证传感器数据采集准确性。 预计1周:OLED显示与本地交互功能完善 编写I2C OLED驱动,实现座位状态实时显示;配置蜂鸣器和LED指示灯,实现本地报警提示功能;完成刷卡签到流程的本地逻辑。 预计3周:网络通信与云端服务搭建 配置ESP8266串口MQTT透传,定义上行与下行JSON协议报文格式;部署EMQX MQTT Broker、Spring Boot业务后台、Redis缓存服务和MySQL数据库;实现设备注册、状态上报、指令下发等核心接口。 预计2~3周:多端应用开发 开发微信小程序:实现座位地图可视化、在线预约、扫码签到、离座暂离报备、学习时长统计等功能;开发Vue 3 Web管理后台:实现座位布局拖拽配置、全馆实时监控、违规黑名单管理、数据报表导出等功能。 预计2周:系统全流程联调与测试 进行"硬件感知→MQTT云端→小程序响应→Redis超时释放"全链路测试;重点验证:座位检测准确率≥95%(基于5类典型场景)、MQTT消息端到端延迟<2秒、Redis超时释放误差<1分钟、离线容错与断网数据补发机制。 预计2周:论文撰写与答辩准备 绘制系统原理图、软件流程图和架构图;整理实验数据和测试结果;撰写毕业设计论文;制作答辩PPT并进行预演。 报告人： 年 月 日 |  |  |  |
| 指导教师意见（不少于200字） 指导教师： 年 月 日 |  |  |  |

开题报告应根据教师下发的设计任务书，在指导教师的指导下由学生独立撰写。